NÁVOD K POUŽITÍ

- Vyjměte vysoušeč z obalu, postavte jej na rovný povrch.

- Vztyčte vyhřívací ramena (trubky) do jedné z možných poloh (buď kolmé nebo jedné ze 2 šikmých).
Pokud budete z kolmé polohy ramena sklápět do polohy šikmé, nezapomeňte zároveň stisknout a držet pojistku na levé straně.

- Nastavte délku vyhřívacích ramen (vysunutím vzhůru).

- Na ramena nasaďte boty (případně rukavice apod.), které chcete vysoušet.

- Zapojte vysoušeč do zásuvky 230V – na displeji se objeví červený nápis „OF“.

- Následně můžete zvolit některou z možností:

a) Vysoušení
- stiskněte červené tlačítko „DRYING“
- vysoušeč začne vysoušet, na displeji se objeví „20“ (automatické nastavení vysoušení po dobu 20-ti minut)
- tlačítky + nebo – můžete upravit čas vysoušení
- po uběhnutí nastaveného času se vysoušeč sám vypne, na displeji se opět objeví nápis „OF“ 

b) Ozónování
- stiskněte červené tlačítko „OZONE“
- vysoušeč začne ozónovat, na displeji se objeví „20“ (automatické nastavení ozónování po dobu 20-ti minut)
- tlačítky + nebo – můžete upravit čas vysoušení (doporučujeme čas nastavit na 5, max. 15 minut)
- po uběhnutí nastaveného času se vysoušeč sám vypne, na displeji se opět objeví nápis „OF“

c) Společné sušení a ozónování
Kdykoliv v průběhu sušení můžete zapnout ozónování stiskem tlačítka „OZONE“ a kdykoliv jej opět můžete vypnout.
Rovněž tak kdykoliv během ozónování můžete zapnout sušení a kdykoliv ej opět můžete vypnout.

Doporučení:

a) U vlhkých bot spusťte sušení zároveň s ozónováním. Ozónovaní ale nejpozději po 5-15 minutách vypněte, abyste si nepoškodili obuv.
Následně nechte běžet jen sušení.

b) U mokrých bot (nesmí z nich ale voda kapat!) spusťte nejdříve jen sušení.
Až tehdy, kdy se dostanou do stavu „pouze vlhké“ zapněte na 5-10 minut ozónování.
Následně boty opět jen sušte.

Teplota vyhřívání by neměla přesáhnout 50°C

Vychytávka tohoto typu vysoušeče – přednastavení času pro vyhřívání bot!
Pokud chcete ráno nazout boty nejen suché, ale také teplé, můžete si pomoci časovače určit hodinu, kdy se boty mají předehřát a zároveň i dobu, po jakou se mají ohřívat.
Jak postupovat?
- stiskněte nejdříve „DRYING“ (zapne se vysoušení) a nastavte si dobu ohřívání bot (pokud chcete jinou, než automaticky nastavených 20 minut)
- následně stiskněte tlačítko „TIMER“ (vysoušeč se vypne a na displeji se objeví „06“
- tlačítky + nebo – si nastavte, za kolik hodin se má vysoušeč zapnout (nastavujete např. ve 22:00 na 6 hod. ráno, nastavíte si tedy dobu vysoušení za 8 hod.)

Poté bude na displeji stále blikat Vámi nastavená hodnota (nebude se už nijak měnit) a po proběhnutí určeného počtu hodin se vysoušeč sám spustí na Vámi předem stanovený počet minut.
Poté se sám automaticky vypne – na displeji se opět objeví „OF“.